视频脑电图仪技术参数

（一）.数据采集

1.★EEG导数：≥32

2．双极输入：14

3. 直流输入：4

4. 呼吸输入：3；

5. SPO2输入接口：1

6. ★CO2输入接口：1

7. SICI扩展接口

8. 输入阻抗：100MΩ

9. 输入漏电流：〈 5nA

10. 内置噪声：〈 1.5uVp-p (0.53Hz~60Hz)

11. 共模抑制比：〉110dB

12. 带宽：0.08～300Hz

13. 低频滤波：0.08-160Hz(TC:2s)

14. 高频滤波：15-300Hz (-18 dB/oct)

15. A/D转换：16bit

16. 采样频率：100，200，500，1000Hz

(二)、数据处理

1. 灵敏度：EEG 输入：Off, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50,75,100, 150, 200 uV/mm；

DC 输入：Off, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200mV/mm

2. 时间常数：0.001，0.003，0.03，0.1，0.3，0.6，1.0，2.0s

3. AC滤波：50 、60 Hz

4. 定标波形：0.25 Hz 矩形波、10 Hz 正弦波

★5. 电极阻抗测试：放大器LED上测试，电极阻抗阀值：2, 5, 10, 20,  50 kΩ

（三）、显示

1. 波形颜色： 16色

2. 波形冻结：有

3. 回放速度：5, 10, 15, 20, 30, 60 s/page ， 5 min/page，自定义

4. 定时标记：0.1，1s

5. 时间标尺：0.2，1s

6. EEG标尺：有

(四)、软件技术参数：

1. 具有8通道DSA趋势图

2. 回放64通道脑波显示

★3.放大器高速USB接口，支持热插拔。

★4.放大器供电模式：数据传输与供电采用同一个USB接口，不需要交流供电，减少交流干扰

5. 可扩展升级功能（如：尖波自动检测软件；FOCUS 高级脑波偶极子分析程序；BESA高级脑电偶极子和影像融合分析软件；睡眠分析软件）

6. 主机及网络中实时同步脑电波形回放

7. 在常规软件里脑电图文件刻录后可在任何计算机回放并能分析，无需外置解密硬件；

8. 2D/3D地形图分析系统

9. 剪辑功能：对不同时期的脑电与视频数据进行任意地剪切及组合

10. 屏幕拷贝功能：将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内；并可任意选择拷贝想要的几个或几条局部波形

★11. 具有在采集、回放时心电滤波

★12. 实时心率显示

13. 具有事件标记功能与波形自动测量功能，三种以上测量

14. 脑波具有通用格式转换，用于第三方软件使用，为科研课题服务

15. 波形可选择后局部放大分析

16. 本系统自有全自动报告生成系统（WORD/EXCEL/PDF格式）。打印内容随意设定。如：脑波图、文字、地形图、病人资料、医生姓名、科室各类图表，可组合或单独打印波间期并计算其各项的平均值。

17. 快速跳选：在回放过程中，可按时间、事件标注等位置，快速跳跃到指定位置

（五）、闪光刺激器

★1. 闪光灯类型：氙气灯

2. 闪光强度：4.0 lx

3. 闪光模式：3套自动，手动

（六）、视频同步视频系统

1.视频图像与EEG波形精确同步采集和回放

2.网络遥控监护

★3.高清网络IP摄像头，分辨率1080*1920,像素230万。

(七)、双向数据接口，并无偿提供，能与我院HIS无缝链接